МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

____________________________________________________________________

Кафедра Общей Физики

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 19

ИЗУЧЕНИЕ ПЕТЛИ ГИСТЕРЕЗИСА И ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФЕРРОМАГНЕТИКОВ

| Выполнил: Студент гр. «АБ-522», «АВТФ», Смирнов. А. И. «___» ________ 20__г ______________________ (подпись) | Проверил: Доцент кафедры ОФ Сырнева А.С. «___» ________ 20__г ______________________ (подпись) |
| --- | --- |

Новосибирск, 2026

Цель работы: Изучить магнитные свойства и основные параметры ферромагнетиков.

- Таблица измерительных приборов:

| Название | Система | № установки | Предел измерений | Цена деления | Доверительная погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осциллограф | Электронный |  |  |  |  |

- Исходные данные и рабочие формулы:

Исходные данные:
Магнитная постоянная: µ0 = 4π∙10-7, Гн/м

Длина сердечника: Ɩ = 7,8 см

Число витков намагничивающей обмотки: N1 = 1700

Число витков измерительной обмотки: N2 = 1000

Сопротивление резистора для получения напряжения: R1 = 68 Ом

Сопротивление резистора RC-цепочки: R = 470 кОм

Электроемкость конденсатора RC-цепочки: C = 0,517мкФ

Площадь поперечного сечения: S = 0,64см

Частота генератора: ν = 40
Масштабные коэффициенты:
Kx = 0.1, В/дел
Ky = 50, мВ/дел
Рабочие формулы:

Коэффициенты α, β, χ: α = Kx∙N1l∙R1; β = Ky∙R∙CN2∙S; χ = Kx∙Ky ν∙N1∙R∙CN2∙R1

Коэрцитивная сила ферромагнетика: Hc = α∙Xc

Остаточная магнитная индукция: Br = β∙Yr

Площадь петли гистерезиса: Sr= XdY

Мощность, расходуемая на перемагничивание: P = χ∙Sr

Магнитная проницаемость ферромагнетика: µ = 1µ0BmHm

Напряженность магнитного поля: Hm = α∙Xm

Индукция магнитного поля: Bm = β∙Ym

Электрическая схема:

- Таблица измерений:

| № | Xc, дел | Yc, дел | Hc, Ам | Br, Тл | Sr, дел2 | P, Вт | α, Ам∙дел | β, Тлдел | χ, Тлдел2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,9 | 1,2 | 28,85 | 0,228 | 0,0225 | 2,73 | 32,05 | 0,1898 | 0,001215 |
| 2 | 0,3 | 0,5 | 9,62 | 0,095 | 0,0075 | 9,11 | 32,05 | 0,1898 | 0,001215 |
| 3 | 0,6 | 0,8 | 19,23 | 0,152 | 0,0150 | 1,82 | 32,05 | 0,1898 | 0,001215 |
| 4 | 0,9 | 1,4 | 28,85 | 0,266 | 0,0250 | 3,04 | 32,05 | 0,1898 | 0,001215 |
| 5 | 0,8 | 1,1 | 25,64 | 0,209 | 0,0125 | 1,52 | 32,05 | 0,1898 | 0,001215 |

| № | Xm, дел | Ym, дел | Hm, Ам | Bm, Тл | µ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,4 | 2,6 | 108,97 | 0,493 | 3601 |
| 2 | 0,9 | 1,0 | 28,85 | 0,190 | 5241 |
| 3 | 1,8 | 1,8 | 57,69 | 0,342 | 4718 |
| 4 | 3,6 | 2,9 | 115,38 | 0,550 | 3796 |
| 5 | 2,3 | 2,1 | 73,72 | 0,399 | 4307 |

6) Расчеты:

- Результаты:

Максимальное значение µ для исследованного ферромагнитного образца: 
µmax = 5241                      

Соответствующее значение напряженности магнитного поля:
H0 = 28,85, Ам

- Вывод:

В ходе лабораторной работы изучены магнитные свойства и определены основные параметры ферромагнетика методом измерений на осциллографе. По измеренным на экране осциллографа и заданным исходным данным (µ0, длина сердечника l, числа витков N1 и N2, параметры цепей R1, R, C, S, частота ν и масштабные коэффициенты Kx, Ky) получены зависимости магнитной индукции B и напряженности H, а также рассчитаны ключевые характеристики образца. Эксперимент подтвердил применимость метода с использованием осциллографа и интегрирующей RC-цепи для исследования магнитных характеристик ферромагнетиков